| 安徽艺术职业学院新校区剧场音响灯光设备配置技术清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、剧场音响部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 调音台 | 1 | 台 | 不得少于40路输入； 不得少于8路编组； 不得少于8个辅助； 不得少于12*4矩阵，每路扫频均衡不得少于4段，每路输入都具有电平指示； 具备两路供电（内置）。 |
| 2 | 有源监听音箱 | 2 | 只 | 双向有源近场监听音箱 频率响应(+/- 3 dB)：50 Hz - 21 kHz 峰值声压级SPL 1m：115 dB Peak 功率：空闲：10 W / 最大：90 W 放大器功率：低音扬声器: 50 W / 高音扬声器：50W |
| 3 | 效果器 | 1 | 台 | 24比特AES/EBU及24比特S/PDIF数字输入/输出 16比特数字转换工具可适用于不同的DAT数字录音机 250个预制效果 128个用户自定义程序及128个用户混合效果自定义程序 4个快捷键可存储混合效果 敲击节拍器和MIDI节拍器和准确控制混响时间和延时时间等 可同时处理6个不同的声音变调 带有PCMCIA卡槽，用户可存储自己常用的预制 |
| 4 | 远场主扩声扬声器 | 2 | 只 | 两分频音箱； 低音单元不小于12"低音，单元数量不得小于2只； 箱体内必须具有吊挂金属安装结构件； 额定功率≥800W； 峰值功率≥3200W； 灵敏度(1m/1W)≥105dB； 单只最大声压级(1m)≥137dB； 频率响应(-10dB)优于85Hz～19kHz； 覆盖范围：水平覆盖角度 ≥ 90º，垂直覆盖角度≥45º； 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书,不接受经销商的承诺书。 |
| 5 | 近场主扩声扬声器 | 2 | 只 | 两分频音箱； 低音单元不小于12"低音，单元数量不得小于2只； 箱体内必须具有吊挂金属安装结构件； 额定功率≥800W； 峰值功率≥3200W； 灵敏度(1m/1W)≥105dB； 单只最大声压级(1m)≥137dB； 频率响应(-10dB)优于85Hz～19kHz； 覆盖范围：水平覆盖角度 ≥ 90º，垂直覆盖角度≥45º； 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书,不接受经销商的承诺书。 |
| 6 | 超低音扬声器 | 2 | 只 | 单只音箱的低音不得于18英寸，单元数量不得小于2只； 额定功率≥1400W； 峰值功率≥5600W； 灵敏度(1m/1W)≥104dB； 单只最大声压级(1m)≥138dB； 频率响应(-10dB)优于40Hz～700Hz； 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书,不接受经销商的承诺书。 |
| 7 | 音箱控制器 | 1 | 台 | 原装进口产品，与音箱与同一品牌同一生产厂商； 不得少于8路输入模拟通道，最大可升级至64路输入通道； 不得少于8路输出模拟通道，最大可升级至64路输出通道； 动态范围:≥117dB； 共模抑制比>40dB； 频响范围优于20HZ-20KHZ （-0.5dB）； 信噪比≥115dB（典型）； 完全满足除舞台返听音箱外所有的音箱处理控制 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书 |
| 8 | 功率放大器 | 3 | 台 | 采用与音箱同一品牌同一生产厂商的功率放大器，功率放大器须与所推动的音箱相匹配，要求每只音箱对应一个独立的功放通道，以实现灵活的信号处理。如采用有源的音箱这一项可省略。所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书 |
| 9 | 中置声道扬声器 | 2 | 只 | 两分频音箱； 额定功率≥400W； 峰值功率≥1600W； 灵敏度(1m/1W)≥99dB； 单只最大声压级(1m)≥131dB； 频率响应(-10dB)优于65Hz～20kHz； 覆盖范围：水平覆盖角度 ≥ 90º，垂直覆盖角度≥45º； 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书,不接受经销商的承诺书。 |
| 10 | 功率放大器 | 1 | 台 | 采用与音箱同一品牌同一生产厂商的功率放大器，功率放大器须与所推动的音箱相匹配，要求每只音箱对应一个独立的功放通道，以实现灵活的信号处理。如采用有源的音箱这一项可省略。所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书 |
| 11 | 舞台监听扬声器 | 4 | 只 | 两分频音箱； 额定功率≥500W； 音乐功率≥1000W； 峰值功率≥2000W； 灵敏度(1m/1W)≥100dB； 单只最大声压级(1m)≥133dB； 频率响应(-10dB)优于55Hz～20kHz； 覆盖范围：水平覆盖角度 ≥ 90º，垂直覆盖角度≥45º； 所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书 |
| 12 | 功率放大器 | 2 | 台 | 采用与音箱同一品牌同一生产厂商的功率放大器，功率放大器须与所推动的音箱相匹配，要求每只音箱对应一个独立的功放通道，以实现灵活的信号处理。如采用有源的音箱这一项可省略。所投标产品必须是原装进口产品，必须提供生产厂商或国内分支机构产品质量技术服务承诺书 |
| 13 | 均衡器 | 2 | 台 | 可选择的提升/哀减范围：+/-6dB和+/-15dB； 电子平衡/非电子平衡； 伺服式平衡/非平衡输入； 输入和输出均设有射频滤波器 ； XLR。排壮接线端子和1/4TRS接口 ； -12dB/+12dB输入增益范围 18db/倍频程的40Hz贝塞尔式低频切换滤波器 ， 内置式电源供电 ； 机箱/信号接地悬浮能力 。 |
| 14 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 话筒为香槟色； 双通道话筒； 射频载波频率范围518-865MHz，视地区而定； 带组扫描功能的自动频率选择 ； 在 60 MHz 带宽中有 2400 个可选频率； 跟踪调谐滤波技术； 每频带多达 40 个预置的兼容系统； 多达108 个兼容系统； 联网自动频率选择； 红外线自动发射机同步（包括自定义组上传）； 闪存可储存六个60通道自定义频率组； 多功能点阵式背光LCD ； 内置USB和以太网监控； AMX/Crestron兼容； 可进行远距离安装的天线 ； 指向性：心型/超心型电容话筒； 音频频率响应:50Hz-20kHz。 |
| 15 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 双通道话筒； 射频载波频率范围518-865MHz，视地区而定； 带组扫描功能的自动频率选择 ； 在 60 MHz 带宽中有 2400 个可选频率； 跟踪调谐滤波技术； 每频带多达 40 个预置的兼容系统； 多达108 个兼容系统； 联网自动频率选择； 红外线自动发射机同步（包括自定义组上传）； 闪存可储存六个60通道自定义频率组； 多功能点阵式背光LCD ； 内置USB和以太网监控； AMX/Crestron兼容； 可进行远距离安装的天线 ； 指向性：超心型动圈话筒； 音频频率响应:50Hz-16kHz。 |
| 16 | 天线分配器 | 2 | 台 | 有源天线/功率分配系统，5路、宽频UHF（500-900 MHz），支持内部开关电源。 |
| 17 | 天线及放大器 | 1 | 台 | UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列。心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号。射频频率范围 470-900 MHz |
| 18 | 天线及放大器 | 1 | 台 | 串联式UHF天线放大器，与远程天线配合使用。射频频率范围 470-900 MHz |
| 19 | 电缆与接头 | 2 | 台 | 同轴电缆，BNC-BNC，RG8X/U型，50Ω |
| 20 | 弹簧减震话筒机柜 | 1 | 台 | 投标方自行配置，投标时必须列出详细清单。要求防震机箱，25mm厚高密度防震棉，标准带方型孔；双包铝材，凹凸铝型材。内外箱子及盖子用9mm高质量胶合板，重型工业蝴蝶锁，抽手，圆包角。对角刹车，4*4"高弹橡胶蓝色轮子。 |
| 21 | 话筒箱 | 1 | 台 | 投标方自行配置，投标时必须列出详细清单。要求防震机箱，25mm厚高密度防震棉，标准带方型孔；双包铝材，凹凸铝型材。内外箱子及盖子用9mm高质量胶合板，重型工业蝴蝶锁，抽手，圆包角。 |
| 22 | 综合缆 | 2 | 根 | 24芯综合缆。 |
| 23 | 天线配接线 | 1 | 根 | 50Ω， |
| 24 | 话筒专用干燥柜 | 1 | 台 | 全自动高效静音除湿，空转约2-3小时即可达至低湿水平。 优化除湿结构设计，全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿。 采用特殊吸湿材料，吸湿时免通电，无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气。 极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电. |
| 25 | 音箱线缆 | 1 | 批 | 2*4平方 |
| 26 | 音频线缆 | 1 | 批 | 2*0.12 |
| 27 | 其它附材 | 1 | 批 | 含接插件，吊挂件等 |
| 二、剧场灯光部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯 | 50 | 个 | 调光范围0-100%，频闪0-20Hz,出光角度15度，4000流明。 灯珠数量：红12颗，绿12颗，蓝12颗，白12颗。额定功率：180W。控制协议DMX512。防尘镜为钢化玻璃。对流传热冷却系统。 |
| 2 | 控制台 | 1 | 个 | 控制台具有3000种以上灯库文件；100多个表演文件；可控制450个记忆；48个扩展通道可用于配置烟机、频闪等特殊设备；标准DMX512信号输出；自带预设程序，调用、控制方便等， |
| 3 | 雾机 | 2 | 个 | 电源： AC230V/AC240V, 50Hz-60Hz 功率： 3,000W 输出量： 40,000 cu.ft/min 首次温机时间： 12 min. 油桶容量： 6 Liters 耗油量： 5 min/Liter (100% Output) 配备控制器： Z-20 (LCD Timer Remote) |
| 4 | 电源直通柜 | 1 | 台 | 48路电源直通柜 |
| 5 | 灯光线缆 | 1 | 批 | 2*2.5平方，阻燃线缆。 |
| 6 | 灯光辅材 | 1 | 批 | 含灯钩，保险绳等 |
| 7 | 集成费用 | 1 | 项 | 音响灯光安装、调试费用 |